Блок управления водным аттракционом

ДЕЛЬФИН-1

Содержание

- Общие положения	3

- Технические характеристики и назначение прибора	3

- Лицевая панель	4

- Схема подключения прибора	5

- Режим работы светодиодов	7

- Первое включение	7

- Таймер отключения	7

- Общие положения

Инструкция по монтажу и эксплуатации блока управления ДЕЛЬФИН-1.

Прибор предназначен для подключения различных видов нагрузок (водных аттракционов в плавательных бассейнах) управляемых встроенным таймером и пьезокнопкой.

- Технические характеристики и назначение

прибора

| Виды нагрузок: | насосы аттракционов, компрессоры, подсветка бассейна и пр. |
| --- | --- |
| Регулируемый диапазон таймера: | 5-30 мин. |
| Дополнительно: | выводы для подключения световой индикации кнопки |
| Максимальная нагрузка: | - 1 фаза до 3 кВт, - 3 фазы до 5,5 кВт. |
| Габариты: | 220х145х75 мм |
| Размещение: | настенное исполнение |
| Напряжение в сети: | 220В 50 Гц (допустимые отклонения 10%) |
| Потребляемая мощность: | 5 Вт |
| Степень защиты: | IP65 |

- Лицевая панель

| Лицевая (см. п. 5) | обратная сторона (см. п. 7) |
| --- | --- |

- Схема подключения прибора

Рис. 1. Схема подключения (подробнее см. п. 4 стр. 5):

  - Подключение сети и нагрузки:

При подключении однофазной нагрузки более 2 кВт, объедините перемычкой контакты L1 L2 L3.

INPUT – подключение в сеть. При подключении однофазной нагрузки используйте клеммы N L1, при подключении трехфазной N L1 L2 L3.

OUTPUT – подключение нагрузки. При подключении однофазной нагрузки используйте клеммы N L1, при подключении трехфазной L1 L2 L3.

Подключение провода заземления обязательно.

  - Подключение пьезокнопки

Питание подсветки оптимизировано для совместимой сенсорной пьезокнопки ПК.01

Для включения/выключения нагрузки силовое воздействие на кнопку должно происходить не менее 250 миллисекунд, с силой не более 5 Н.

COM- коричневый RED+ розовый GRN+ зеленый BLU+ серый

BUT- желтый GND белый

LEDs – подсветка кнопки.

COM- – общий катод;

RED+ – красный светодиод подсветки; GRN+ – зеленый светодиод подсветки; BLU+ – синий светодиод подсветки.

BUTTON – подключение управляющих контактов кнопки.

  - Особенности подключения различных видов кнопок.

На плате прибора в верхней правой части расположен джампер

«BUT MODE». При этом:

- для пьезокнопки – джампер установлен;

- для пневмокнопки* – джампер снят.

Рис. 2. Примеры установки джампера на плате.

* дополнительно необходим пневмовыключатель (в комплект не входит).

- Режим работы светодиодов

Светодиоды индикации на кнопке:

Зеленый – нагрузка выключена. Синий – нагрузка включена.

Фиолетовый – до окончания работы аттракциона <1 мин.

Красный мигающий – входит при нажатии более 7 раз в течение 1 минуты или неисправности пьзокнопки.

Желтый – переходный режим.

Сервисные светодиоды на блоке управления (питание): RELAY (красный) – нагрузка включена

STATUS (синий) – индикация состояния кнопки

+5V (зеленый) – Диагностическая индикация

+5V ISO (зеленый) – Диагностическая индикация RED (красный) – режим перехода

BLU (синий) – нагрузка включена

- Первое включение

После проведения всех необходимых подключений на прибор подается напряжение. Самотестирование займет 3 секунды, после чего прибор входит в рабочее состояние.

- Таймер отключения

На плате блока управления расположен регулируемый таймер отключения нагрузки. Диапазон установки:

- минимум 5 минут

- максимум 30 мин.

Таймер так же можно отключить.

Изменения вступят в силу после перезагрузки, регулировка таймера производится на отключенном приборе.

При подаче питания происходит индикация состояния таймера. Путем подсчета количества миганий светодиодов можно определить точную уставку таймера.

Десятки минут – красный светодиод индикации; Единицы минут – зеленый светодиод индикации;

Одновременное мигание всех трех (красный, зеленый, синий) светодиодов – таймер отключен.

Пример: При подаче питания 1 раз мигает красный светодиод и 5 раз зеленый, это означает что таймер установлен на 15 мин. По истечении 15 мин работы нагрузки, нагрузка отключится и перейдет в режим ожидания.

Рис. 3. Установка таймера.

Крайнее правое положение – таймер выключен; Крайнее левое положение – 5 мин;

Среднее фиксированное положение – 15 мин.