Блок управления уровнем воды

ТРИТОН-1Л

Содержание

- Общие положения	3

- Технические характеристики	3

- Лицевая панель	4

- Схема подключения	5

- Установка датчиков	6

- Принципы работы	9

- Монтаж и первое включение	10

- Общие положения

Инструкция по монтажу и эксплуатации прибора ТРИТОН-1Л.

Блок управления предназначен для поддержания заданного уровня воды в плавательном бассейне скиммерного или переливного типа. Оснащен функцией защиты от перелива по таймеру и защиты насоса от сухого хода.

- Технические характеристики

| Габариты: | 170х120х55 мм |
| --- | --- |
| Размещение: | настенное исполнение |
| Напряжение в сети: | 230В 50 Гц (допустимые отклонения 10%) |
| Потребляемая мощность: | 5 Вт. |
| Подключаемая нагрузка: | суммарно не более 7 А |
| Степень защиты: | IP54 |

- Лицевая панель

Рис. 1. Лицевая панель

Где:

- – Питание: горит – сеть подключена, прибор исправен;

мигает – сеть подключена, прибор не исправен, обратитесь в поддержку;

- – Индикатор превышения максимального времени долива;

- – Ручка настройки максимального времени долива;

- – Индикатор выключенного таймера;

- – Переключатель работы электромагнитного клапана;

- – Индикатор процесса долива: горит – доливает в автоматическом режиме, мигает и звуковой сигнал доливает принудительно;

- – Индикатор работы фильтровальной установки (в т.ч. питание блока управления фильтрацией);

- – Переключатель работы фильтровальной установки.

- Схема подключения

Рис. 2 Схема подключения блока управления

POWER - клемма предназначена для

подключения питания блока управления и исполнительных устройств

подключенных к блоку. Провод должен быть рассчитан на всю подключенную нагрузку.

FILTER – подключение фильтрующего насоса (защита от сухого хода). На клеммы подается напряжение (230v), при нахождении воды на уровне электрода №2 (для датчиков ДС-1 не используется).

VALVE – подключение электромагнитного клапана подачи воды, на клемму подается напряжение (230v).

SENSOR – клеммы подключения датчиков уровня (подробнее п. 5):

  - – общая клемма;

  - – клемма защиты от сухого хода;

  - – клемма нормального уровня воды.

SWITCH – подключение шлейфа выключателя питания.

ШЛЕЙФ – подключение шлейфа лицевой панели.

SENS 1 - кратковременное мигание при наличии воды на SENSOR 2.

SENS 2 - кратковременное мигание при наличии воды на SENSOR 3.

Рис. 3. Уровни контактов с водой датчиков для разных типов бассейнов.

ДС-1 - датчик уровня воды скиммерный 1-о уровневый, ДС-3 - датчик уровня воды скиммерный 3-х уровневый,

ДП-1.3 - набор датчиков уровня для балансного или промежуточного резервуара 3 шт.

- Установка датчиков

В зависимости от условий применения блок управления комплектуется соответствующими датчиками и необходимым креплением.

  - Установка датчика для скиммерного бассейна

Рис. 5. Датчик уровня скиммерный трехуровневый ДС-3

Назначение электродов датчика и обозначение проводов:

    - – общий – коричневый – SENSOR 1;

    - – защита от сухого хода – оранжевый – SENSOR 2;

    - – нормальный уровень воды – белый – SENSOR 3;

    - – высокий уровень воды – зеленый – не используется.

Рис. 6. Датчик уровня скиммерный одноуровневый ДС-1

Назначение электродов датчика и обозначение проводов:

      - – общий – коричневый – SENSOR 1;

      - –	нормальный	уровень воды – белый – SENSOR 3.

Корпус выполнен из ПВХ, электроды из нержавеющей стали марки AISI 316. Датчик закрепляется в скиммере или в другом подходящем для этого месте посредством необходимого кронштейна.

| Рис. 7. Пример установки скиммерного датчика с креплением типа "профиль" | Рис. 8. Пример установки скиммерного датчика с креплением типа "шпилька" |
| --- | --- |

  - Установка датчиков для переливного бассейна

Рис. 9. Датчик уровня балансного или промежуточного резервуара ДП-1

Корпус выполнен из ПВХ, электроды из нержавеющей стали марки AISI 304. Датчик устанавливается в балансном или промежуточном резервуаре, или в другом подходящем для этого месте.

Минимальное количество подключаемых датчиков 2 шт (рис.2 электрод №1 и №3). В данном случае будет поддерживаться только уровень воды в баке.

- Принципы работы

- Поддержание заданного уровня воды

При отсутствии воды на уровне электрода, подключенного к клемме SENSOR 3, открывается клапан подачи воды. Встроенный алгоритм защиты от волн, предотвращает частые включения/отключения электромагнитного клапана (задержка 18 сек). Клапан подачи воды закроется при достижении воды этого электрода. Во время подачи воды горит зеленый индикатор на лицевой панели - ДОЛИВ.

- Защита фильтрующего насоса от сухого хода

При отсутствии воды на уровне электрода, подключенного к клемме SENSOR 2, блок управления отключает фильтрующий насос, во избежание выхода его из строя из-за работы с недостаточным количеством воды. Насос будет отключен до тех пор, пока уровень воды не достигнет этого электрода. подключенного к клемме SENSOR 3

- Максимальное время долива

Для защиты от перелива ручкой выставляется предельно допустимая длительность долива. При его достижении долив прекращается, загорается индикатор «превышение времени долива».

Фунция отключена – при крайнем левом положении ручки, индикатор «выкл» горит.

- Монтаж и первое включение

Блок управления комплектуется монтажными саморезами с дюбелями и уплотнителем для обеспечения IP65.

Рис. 10. Схема расположения монтажных отверстий на обратной стороне прибора.

После проведения всех необходимых подключений и установки датчиков уровня подайте напряжение на прибор. Самотестирование займет около 3 секунды, после чего прибор входит в рабочее состояние.